# UV-CTP tisková deska

Tato vysoce kvalitní UV - CTP deska splňuje všechny požadavky současné UV-CTP technologie. Vyznačuje se vysoce kvalitním hliníkovým substrátem, komplexní zrnitou strukturou galvanicky oxidovaného povrchu. Daný typ vyniká vysokou citlivostí a excelentní reprodukcí bodů. Je kompatibilní se všemi významnými UV-CTP systémy a vyvolávacími automaty na trhu.

#### Technická specifikace:

| Typ | pozitivně pracující deska |
| --- | --- |
| Podložka | elektrochemicky zdrsněná, aloxovaná |
| Síla Maximální šíře | 0,15mm, 0,20mm, 0,30mm, 0,40mm 1 320mm |
| Použití CTP | archový a kotoučový ofset kompatibilní se všemi výrobci UV-CTP |
| Výdržnost | 150 000 tisků |
| Spektrální citlivost | 400 - 410 nm |
| Energie pro expozici | 30 – 45 mj/cm2 (liší se podle výrobce zařízení a vývojových podmínek) |
| Reprodukce | 200 lpi (2 – 98%) |
| Bezpečné světlo | žluté světlo |
| Vyvolávání | v jakékoliv vývojce pro UV desky |
| Skladování | 18 měsíců, teplota mezi 10 – 26° C |